TerraMat Sandmatte

v

Leistungsbeschreibung

v

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Einzelpreis €/m² | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.01 |  | Flexible Sandmatte für den barrierefreien Wegebau auf weichem und wenig tragfähigen Untergrund mit den folgenden Eigenschaften liefern und mit entsprechenden Befestigungen gemäß Lageplan verlegen Eigenschaften Material: Elastomer Rollengröße: 2 x 10m Farbe: blau oder sandfarben Gitterstruktur: oszilliert Gitterstärke: 13,5 mm Gewicht: 3,6 kg/m² Zugfestigkeit: 12 kN/m (EN ISO 10319) Dehnung: 130% (EN ISO 10319) Befestigung: PVC Klemmschiene 2-teilig V2A Befestigungsmaterial Befestigungshaken aus Stahl Ø 8mm, 400x160x400 mm, verzinkt, U-Form zur Verankerung im Sandboden weitere Eigenschaften: seewasserbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf Boden und Grundwasser, schnell zu verlegen und Rückbau, fortlaufende Verbindung der Rollen mit Befestigungsschiene, mehrfach wiederverwendbar Fabrikat: TerraMat Sandmatte oder technisch gleichwertig Hersteller: EcoTrade Leipzig GmbH Polyphonstraße 2 04159 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 200 98 260 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de Anzahl: ______ Stück (oder m²) |  |  |