TERRAM BodPave 85 Wabengitter

v

Leistungsbeschreibung

v

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | Einzelpreis €/m² | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.01 |  | Hochbelastbares und offenes Wabengittersystem mit einem Lochflächenanteil von 92% für eine hohe Dränleistung als versiegelungsfrei Flächenbefestigung Typ TERRAM BodPave™ 85 Wabengitter oder gleichwertig liefern und mit geeignetem Bettungsmaterial (organische Substanz, 0/5 Körnung) auf den vorbereiten Untergrund fachgerecht entsprechend Herstellerangaben verlegen. Eigenschaften des Bodengitters: - HDPE, UV stabil und ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser - Belastbarkeit im verbauten Zustand bis zu 400 t/m² (SLW 60) - Lochflächenanteil an der Oberfläche von 92% (Unterseite 75%) - hohe Beständigkeit gegenüber Scherkräften - Verbindung der Platten mit umlaufenden und selbstverriegelten Klick System - offene Rundzellen mit einer Wandstärke von 4.4mm - innenliegende Mulden zur Retention von Regenwasser zur Förderung der Vegetation - Plattengröße 500 x 500mm und einer Plattenstärke von 50mm mit 35mm langen Befestigungsspikes - Gewicht 6,24kg/m² Hersteller: EcoTrade Leipzig GmbH Polyphonstraße 2 04159 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 200 98 260 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de Anzahl: ______ Stück (oder m²) |  |  |